Дисциплина «Инженерная графика»

«Основы инженерной графики»

Графическая работа «СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ  СОЕДИНЕНИЯ»

заданиЕ :

- Пользуясь приведенными условными соотношениями, выполнить расчет размеров болтового соединения.

- Вычертить болтовое соединение (упрощенное).

- Оформить чертёж, как сборочный.

- Составить спецификацию к сборочному чертежу.

Работа выполняется на одном  формате А3 или двух форматах А4, масштаб 1:1.

Вариант   выбираем по списку группы в журнале.

Теоретическая часть

## Соединение болтом

| d1= 0,85d | D = 2d, |
| --- | --- |
| H = 0,8 d | h = 0,7d |
| DШ = 2,2 d | S = 0,15 d |
| А = 1,1 d | L0 = 2d + 2 p |
| R = 1,5 d | R 1= d |
| R 2= 0,1 d | K = (3…4) p |

На сборочных чертежах допускается применять в зависимости от назначения и масштаба чертежа как полное, так и упрощенное и условное изображения крепежных деталей в соединениях.

Для крепежных деталей, у которых на чертеже диаметры стержней равны    2 мм и менее, применяют условное изображение.

### РАСЧЕТ ДЛИНЫ БОЛТА

l=h1+h2+s+m+u = … (округлить до стандартного значения)

u3P, где P – шаг резьбы.

# СТАНДАРТНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

##### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Длину болта l и длину резьбы b выбирают из таблицы стандартных длин болтов.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Образец выполненного задания