Практическая работа  Воздействие вредных веществ, содержащихся в воздухе

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ

1. Общие положения

Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определённого качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное воздействие на организм человека.

2. Нормирование

Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация – масса (мг) вещества в единице объёма (м3) воздуха при нормальных метеорологических условиях.

Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 40 часов в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Особенностью нормирования качества атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны производственных помещений является зависимость воздействия загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на здоровье человека не только от значения их концентраций, но и от продолжительности временного интервала, в течение которого человек дышит данным воздухом. Поэтому для загрязняющих веществ, как правило, установлены два норматива:

- ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20–30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.

- ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест нормируют по ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» все вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса опасности:

I – чрезвычайно опасные – ПДК менее 0,1 мг/м3 (свинец, ртуть - 0,001 мг/м3);

II – высокоопасные – ПДК от 0,1 до 1 мг/м3 (хлор - 0,1 мг/м3; серная кислота - 1 мг/м3);

III – умеренно опасные – ПДК от 1,1 до 10 мг/м3 (спирт метиловый - 5 мг/м3; дихлорэтан - 10 мг/м3);

IV – малоопасные – ПДК более 10 мг/м3 (аммиак - 20 мг/м3; ацетон - 200 мг/м3; бензин, керосин - 300 мг/м3; спирт этиловый - 1000 мг/м3).

Согласно требованиям санитарных норм и стандартов ССБТ на предприятиях должен осуществляться контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Там, где применяются высокоопасные вредные вещества первого класса, – непрерывный контроль с помощью автоматических самопишущих приборов, выдающих сигнал при превышении ПДК, а там, где применяются вредные вещества второго, третьего и четвертого классов, - периодический контроль путем отбора и анализа проб воздуха. Отбор проб производят в зоне дыхания в радиусе до 0,5 м от лица работающего; берутся не менее пяти проб в течение смены.

3. Порядок выполнения задания

3.1. Перепечатать форму табл.1.1. на чистый лист бумаги

Таблица 1.1. Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  | максимально разовая 30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | <30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Оксид углерода | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 | <ПДК | =ПДК | >ПДК |

3.2. Используя нормативно-техническую документацию  (табл. 1.2.), заполнить графы 4–8 табл. 1.1.

Таблица 1.2  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м3

| Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  | Класс опасности | Особенности воздействия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная разовая ≤30 мин | Среднесуточная; воздействие >30 мин |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | О* |
| Азот (II) оксид | 5 | 0,4 | 0,06 | 3 | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | 2 |  |
| Алюминия оксид Al2O3 | 6 | - | 0,01 | 2 | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | 4 |  |
| Аммофос | 6 | 2 | 0,2 | 4 | Ф |
| Ацетальдегид | 5 | 0,01 | - | 3 |  |
| Бензол | 5 | 0,3 | 0,1 | 2 | К |
| Гексан | 300 | 60 | - | 4 |  |
| Дифторметан | 3000 | 20 | 10 | 4 |  |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | 2 |  |
| Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 0,01 | - | 0,0003 | 1 | К |
| Калий сульфат | 10 | 0,3 | 0,1 | 3 |  |
| Калий хлорид | 5 | 0,03 | 0,01 | 3 |  |
| Магний оксид | 4 | 0,4 | 0,05 | 4 |  |
| Медь дихлорид /по меди/ | 0,5 | 0,003 | 0,001 | 2 |  |
| Метанол | 5 | 1 | 0,5 | 3 |  |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | 1 | О |
| Пентан | 300 | 100 | 25 | 4 |  |
| Ртуть | 0,005 | - | 0,0003 | 1 |  |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |  |
| Сера диоксид | 10 | 0,5 | 0,05 | 3 | - |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,05 | 0,001 | 0,0003 | 1 |  |
| Синтетическое моющее средство "Лоск" | 3 | 0,1 | 0,06 | 3 | А |
| Трихлорэтилен | 10 | 4 | 1 | 3 |  |
| Триэтиламин | 10 | 0,14 | - | 3 |  |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | 4 | О |
| Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | 2 | О, А |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | 2 | О |
| Хром (VI) триоксид | 0,01 |  | 0,0015 | 1 | К |
| Циклогексан | 80 | 1,4 | - | 4 |  |
| Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 0,5 | - | 0,05 | 2 |  |
| Этанол | 1000 | 5 | - | 4 |  |
| Этилацетат | 50 | 0,1 | - | 4 |  |

Примечание: О – вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

  - Выбрав вариант задания из табл. 1.3 , заполнить графы 1–3 табл. 1.1.

ВАШ ВАРИАНТ – ВАШ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР В СПИСКЕ ГРУППЫ

3.4. Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 1.3.) концентрации вещества с предельно допустимыми (табл. 1.2.) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9…11 табл. 1.1., т.е. < ПДК, > ПДК, = ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-».

3.5. Подписать отчёт и сдать преподавателю.

Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие представленных  в варианте вредных веществ.

Пример  выполнения работы « оценка воздействия вредных веществ,  содержащихся в воздухе»

- Исходные данные:

| Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/л |
| --- | --- | --- |
| № | Азота диоксид | 0,5 |
|  | Ацетальдегид | 0,2 |
|  | Бензол | 0,05 |
|  | Формальдегид | 0,01 |
|  | Углерода оксид | 10 |
|  | Этилацетат | 0,1 |

- Цель работы: сопоставить данные по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих веществ.

- Ход работы:

Заполним таблицу,  используя исходные данные и данные табл. 1.2.

| Вариант | Вещество | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  |  | Класс опасности | Особенности воздействия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  |  | максимально разовая 30 мин | среднесуточная >30 мин |  |  |  | 30 мин | >30 мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| № | Азота диоксид | 0,5 | 2 | 0,085 | 0,04 | 2 | 0 | ПДК (+) | ПДК (-) | ПДК (-) |
|  | Ацетальдегид | 0,2 | 5 | 0,01 | - | 4 | - | ПДК (+) | ПДК (-) | - |
|  | Бензол | 0,05 | 5 | 0,3 | 0,1 | 2 | К | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |
|  | Формальдегид | 0,01 | 0,5 | 0,035 | 0,003 | 2 | О, А | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (-) |
|  | Углерода оксид | 10 | 20 | 5 | 3 | 4 | О | ПДК (+) | ПДК (-) | ПДК (-) |
|  | Этилацетат | 0,1 | 50 | 0,1 | - | 4 | - | ПДК (+) | =ПДК (+) | - |

Вывод:

- Фактические концентрации  вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в норме.

- В воздухе населённых пунктов при времени воздействия менее или 30 минут:

- фактическая концентрация  диоксида азота, ацетальдегида и оксида углерода превышают установленные максимально разовые ПДК для данных веществ.

В воздухе населённых пунктов при времени при воздействии свыше 30 минут:

  - фактические концентрации  диоксида азота, оксида углерода и формальдегида превышают среднесуточные ПДК, установленные для этих веществ.

- Следовательно, производство является вредным для людей, проживающих рядом. Необходимо принять соответствующие меры.

Таблица  1.3.  Варианты заданий к  практической работе  по теме «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»

| № вар. | Вещество | Фактическая концентрация |
| --- | --- | --- |
| 01 01 | Формальдегид Азот (II) оксид Углерода оксид Калий сульфат Синтетическое моющее средство «Лоск» Ацетальдегид | 0,001 0,1 10 5 3 0,5 |
| 02 02 | Аммиак Ацетальдегид Бензол Озон Дихлорэтан Формальдегид | 0,01 150 0,05 0,001 5 0,5 |
| 03 | Аммофос Дихлорэтан Хлор Углерода оксид Сера диоксид Хром (VI) триоксид | 0,4 4 0,02 10 0,03 0,01 |
| 04 | Озон Магний оксид Метанол Азота диоксид Формальдегид Трихлорэтилен | 0,01 2,2 0,5 1,5 0,01 0,5 |
| 05 05 | Триэтиламин Дихлорэтан Озон Углерода оксид Формальдегид Калий сульфат | 0, 1 5 0,01 15 0,02 4 |
| 06 | Азота диоксид Аммиак Хром (VI) триоксид Серная кислота Ртуть Ацетальдегид | 0,04 0,5 0,2 0,5 0,001 0,01 |
| 07 | Этанол Углерода оксид Озон Серная кислота Синтетическое моющее средство «Лоск» Цинк оксид | 150 15 0,01 0,05 1,5 0,5 |
| 08 | Аммиак Азота диоксид Медь дихлорид Хром (VI) триоксид Озон Дихлорэтан | 0,5 1 0,5 0,2 0,001 5 |
| 09 | Азота диоксид Озон Углерода оксид Дихлорэтан Свинец Ртуть | 5 0,001 10 5 0,01 0,001 |
| 10 | Ацетальдегид Углерода оксид Медь дихлорид Трихлорэтилен Формальдегид Этилацетат | 2 15 0,2 5 0,02 10,5 |
| 11 | Азот (II) оксид Алюминия оксид Пентан Бензол Формальдегид Сера диоксид | 0,1 5 28 0,05 0,01 1,5 |
| 12 12 | Азотная кислота Медь дихлорид Кадмий оксид Углерода оксид Алюминия оксид Гексан | 0,5 0,4 0,05 10 5 0,01 |
| 13 13 | Азота диоксид Ацетальдегид Бензол Гексан Углерода оксид Калий хлорид | 0,5 3,2 0,05 0,01 10 0,1 |
| 14 | Ацетальдегид Дихлорэтан Хлор Хром (VI) триоксид Медь дихлорид Ацетальдегид | 0,8 5 0,01 0,1 0,3 3 |
| 15 | Углерода оксид Этилацетат Аммиак Азота диоксид Пентан Бензол | 10 12 0,1 5 41 0,05 |
| 16 | Серная кислота Азотная кислота Метанол Свинец Триэтиламин Ацетальдегид | 0,5 0,5 2 0,01 2 0,1 |
| 17 | Аммиак Азот (II) оксид Аммофос Алюминия оксид Углерода оксид Формальдегид | 0,001 0,1 4 5 5 0,01 |
| 18 | Ацетальдегид Пентан Формальдегид Синтетическое моющее средство "Лоск" Сера диоксид Дифторметан | 0,3 50 0,02 0,8 0,7 15 |
| 19 | Метанол Этанол Циклогексан Углерода оксид Ртуть Трихлорэтилен | 3 100 20 15 0,001 5 |
| 20 20 | Углерода оксид Азота диоксид Формальдегид Ацетальдегид Дихлорэтан Озон | 10 1,0 0,02 0,01 5 0,02 |
| 21 | Кадмий оксид Хром (VI) триоксид Хлор Углерода оксид Азота диоксид Озон | 0,01 0,1 0,02 10 1,0 0,1 |
| 22 | Метанол Серная кислота Медь дихлорид Хром (VI) триоксид Азота диоксид Аммиак | 0,5 0,05 0,5 0,02 0,05 0,5 |
| 23 | Азот (II) оксид Алюминия оксид Формальдегид Аммофос Бензол Трихлорэтилен | 1 5 0,02 2,4 0,05 5 |
| 24 | Аммиак Азота оксиды Углерода оксид Триэтиламин Калий хлорид Алюминия оксид | 0,05 0,1 15 2 4 5 |
| 25 | Азотная кислота Серная кислота Ацетальдегид Кадмий оксид Циклогексан Озон | 0,5 0,5 1 0,02 15 0,001 |
| 26 | Ацетальдегид Озон Циклогексан Калий хлорид Сера диоксид Озон | 0, 5 0,05 0,2 3 0,9 0,05 |
| 27 | Ацетальдегид Дихлорэтан Озон Углерода оксид Этанол Формальдегид | 3,5 5 0,01 20 50 0,02 |
| 28 | Аммиак Азота диоксид Калий сульфат Свинец Ртуть Гексан | 0,02 5 0,2 0,05 0,0005 0,01 |
| 29 | Озон Азота диоксид Углерода оксид Хлор Хром (VI) триоксид Кадмий оксид | 0,05 1 15 0,2 0,01 0,005 |
| 30 | Аммиак Азота диоксид Хром (VI) триоксид Синтетическое моющее средство "Лоск" Серная кислота Дихлорэтан | 0,4 0,5 0,08 0,7 0,4 4 |