|  | САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 Расчет обшивки по правилам РС Все формулы и ссылки приводятся по «Правилам классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра судоходства [4]?. Расчетная схема конструкции Согласно п.1.3.1.3 с.55 нагрузка принимается на нижней кромке пластины, на середине расчетного пролета балки или в центре площади, воспринимающей распределенное давление. x1- отстояние рассматриваемого поперечного сечения от носового перпендикуляра, м. Для определения x1 находим середину рассматриваемой конструкции. Начало секции находится на 2 шп., а кормовая на 16 шп. (смотри чертеж), шпация составляет 500 мм, следовательно, середина конструкции находится (16+22=9 шп) x1=9×0,5= 4,5 м zi- отстояние точки приложения нагрузки от летней грузовой ватерлинии, м. В данном случае - zi равен осадке судна 1,8 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18. 002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | Нагрузки на перекрытия днища Согласно п.2.2.3 с.84 нагрузка на наружную обшивку днища определяется по следующей формуле: P=Pst+Pw (1) где: Pst- статическое давление, кПа, п.1.3.2.1. с.56) Pst=10Zi , (2) zi = 1,8 м отстояние точки приложения нагрузки от летней грузовой ватерлинии. Pst=10×1,8=18 кПа Pw- расчетное давление, кПа, п.1.3.2.2 с.56) Pw=Pw0-1,5CwZid (3) где: Pw0- расчетное давление на ватер линию, кПа, п. 1.3.2.2-2 с.56 Pw0=5Cw×av×ax (4) Cw- волновой коэффициент, п.1.3.1.4 с.55 Cw=0,0856L при L≤90 м (5) Cw=0,0856×16,5=1,4124 av- коэффициент скорости, п.1.3.2.2-2 с.56 av=0,8v00,001L+0,4L+1,5 (6) v0- скорость в узлах = 8 узлам, согласно разделу 1.1 av=0,8×80,001×16,5+0,416,5+1,5=2,156 ax- коэффициент расположения, п.1.3.2.2-2 с.56 ax=Kx(1-2x1L) (7) Kx- коэффициент, равный 0,8 для поперечных сечений в нос от миделя, согласно п.1.3.2.2-2 x1 = 4,5 м отстояние рассматриваемого поперечного сечения от носового перпендикуляра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18. 002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | ax=0,8(1-2×4,516,5)=0,364 Проверка п. 1.3.2.2-2 с.56: av×ax≥0,6 2,156×0,364=0,785≥0,6 Pw0=5Cw×av×ax (8) Pw0=5×1,4124×2,156×0,364=5,542 кПа Pw=Pw0-1,5CwZid (9) Pw=5,542-1,5×1,4124×1,81,8=3,423 кПа P=Pst+Pw (10) P=18+3,423=21,423 кПа Рис.6- Распределение нагрузки Pw по контуру поперечного сечения судна. Наибольшие волновое давление располагается в районе ватерлинии (ВЛ), так как в этом месте воздействие волны больше всего. Выше ВЛ давление уменьшается по понятным причинам, а ниже сглаживается гидростатическим давлением, что и учтено в формулах Регистра. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18.002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | Определение расчетного предела текучести по нормальным и касательным напряжениям Согласно п.1.1.4.3 в качестве расчетных характеристик материала конструкций корпуса в Правилах принимаются: ReH- верхний предел текучести, МПа; σn- расчетный нормативный предел текучести по нормальным напряжениям МПа, определяемый по формуле п.1.1.4.3-1 с.43 Так как секция изготавливается из стали ВмСт3сп, то ReH=235 МПа σn=235η , (11) где: η- коэффициент использования механических свойств стали, определяемой по п. 1.1.4.3 с. 43 η = 1 σn=2351,0=235 МПа Далее находим τn- расчетный нормативный предел текучести по касательным напряжениям, МПа, определяемый по формуле п.1.1.4.3-2 с.44 τn=0,57σn (12) τn=0,57×235=134 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18.002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | 2.2 Расчёт обшивки днища МРС 112-002 Согласно п.2.2.4 c.84 толщина наружной обшивки должна быть не менее определяемой по формуле: S=makPkσσn+∆S (13) где: m- коэффициент изгибающего момента, m = 15,8 для днищевой обшивке согласно п.2.2.4.1 a- меньший размер сторон опорного контура листового элемента, м, п.1.6.4.4 k- коэффициент формы пластины п.1.6.4.4 с.69 k=1,2-0,5ab но не более 1 (14) b- больший размер опорного контура листового элемента, м, п.1.6.4.4 с. 70 k=1,2-0,50,52,04=0,98 ∆S- Запас на износ, мм, принимается для конструкций, планируемой срок службы которых превышает 12 лет и определяется по формуле п.1.1.5.1 с.44 ∆S=u(T-12) , (15) где: u = 0,14 мм/год среднегодовое уменьшение толщины связи, вследствие коррозионного износа или истирания, согласно п.1.1.5.2 с.45 Т- планируемый срок службы конструкции, годы; если срок службы специально не устанавливается, следует принимать Т = 24 согласно п.1.1.5.1 ∆S=0,14×(24-12)=1,68 мм kσ- коэффициент допускаемых напряжений п.2.2.4.1. В данном случае середина расчетной конструкции находится на расстояние (4,516,5=0,237 ), что меньше чем 0,3L. Определяем kσ по линейной интерполяции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18.002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | Рисунок7 - Расчетная схема линейной интерполяции. x=(0,7-0,6)×0,256,6=0,004 kσ=0,6+0,004=0,604 S=15,8×0,5×0,9822,90,604×235+1,68=4,785 мм = 5 мм В соответствие с п.1.6.1.5 с.67 округление требуемых размеров связей, кроме толщины, должно производится, как правило, в сторону увеличения. Толщина листов должна округляться до ближайших 0,5 или целого числа миллиметров. bk- ширина горизонтального киля, мм, должна быть не менее определяемой по формуле п.2.2.4.4 с.84 bk=800+5L (16) bk=800+5×16,5=882,5 мм при этом bk может не превышать 2000 мм. Толщина горизонтального киля должна быть на 2 мм больше толщины обшивки днища. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18.002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |
|  | Согласно п.2.2.4.7 с.85 толщина шпунтовых поясьев наружной обшивки, непосредственно примыкающих к брусковому килю, должна быть не менее толщины требуемой для горизонтального киля, а их ширина – не менее половины ширины, требуемой для горизонтального киля. bп=bk2 (17) bп=882,52=441,25 Вывод: таким образом толщина шпунтовых поясьев должна быть 5+2=7 мм, а их ширина должна быть не менее 441,25 мм. Фактическая ширина шпунтового пояса составляет 1350 мм (смотри чертёж). Толщина остальной обшивки днища составляет 6 мм. Следовательно, толщина и размеры рассматриваемой конструкции соответствует Правилам РС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДВССК.26.02.02.18.002. ПЗ | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Изм. |  | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |